PL端配置参考zynq linux教程实验十

具体配置如下：

芯片型号 XC7Z020-CLG484-2

vivado DDR3型号 MT41K256M16 RE-125 32bit

lcd引脚分配：

SDA U19

SCL V18

RST AA18

DC W13

LED Y13

CS AA13

其中要删掉.v里部分的声明和iobuf（按教程操作即可）

约束：（我改了名字没用默认名字）

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LCD_GPIO_tri_io[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LCD_GPIO_tri_io[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LCD_GPIO_tri_io[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LCD_SPI_io0_io]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LCD_SPI_sck_io]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LCD_SPI_ss_io]

set_property PACKAGE_PIN Y13 [get_ports {LCD_GPIO_tri_io[2]}]

set_property PACKAGE_PIN AA18 [get_ports {LCD_GPIO_tri_io[1]}]

set_property PACKAGE_PIN W13 [get_ports {LCD_GPIO_tri_io[0]}]

set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports LCD_SPI_io0_io]

set_property PACKAGE_PIN V18 [get_ports LCD_SPI_sck_io]

set_property PACKAGE_PIN AA13 [get_ports LCD_SPI_ss_io]