老师，本周硬件部分李政泽在做，我主要是把 Open Image 的 MATLAB 上位机源码从头到尾扒了一遍。

这个上位机主要是面向对象设计的，结构上分为三大块：网络传输、参数配置、以及信号处理成像。另外有一个 scripts 文件夹放了具体计算用的脚本，其中我特别关注到了一个叫 deadbeef.m 的文件，这是一个专门用来校验底层魔术字的硬件测试脚本，对咱们接下来调板子极其有用。

具体来说，像 oi_frame 和 oi_shot 这种类文件负责把超声参数打包；然后交由 openimage.m 通过 TCP 发送和接收。

重点是数据的传输和处理：底层硬件通过网口发上来的是完全没有维度的一维二进制字节流。上位机接到后，严格按照 16-bit 对齐，把它重组（reshape）成二维矩阵。接着做高通滤波，取包络，最后扔进 delayAndSum.m 做延迟求和算法。这个算法的细节其实就是算几何空间的时间差，然后在内存数组里做偏移对齐，把波峰叠在一起。

我看完之后，特意把它跟咱们实验室之前做无损检测用的 全聚焦（TFM）算法 做了一个算力对比。这个开源项目的算法计算量很小，它一次只算一条线，只对焦点部分成像；而咱们之前的 TFM 是要求每个阵元轮流单独发波（FMC），并且算法必须在全图的每一个像素点上都做极其庞大的双向延迟求和。

因为 MATLAB 对于底层内存调度和多重循环的处理效率非常差，如果后面我们硬把全聚焦 TFM 搬到这套 MATLAB 代码上，帧率会慢得没法看。

所以我这周得出的结论建议是：

咱们当前阶段，就拿这套 MATLAB 代码（特别是 deadbeef 和基础的 DAS）纯当一个硬件验证测试台。只要它能跑通出图，就证明咱们底层 7100 的 DMA 链路一点错都没有。等测试跑通后，为了咱们无损检测的高精度需求，后续必须得用 C++（比如师兄的 Qt 框架）来重构上位机，方便以后挂 GPU 做全聚焦加速。