造轮子：

·  参数固化：在顶层把那个开源库的代码例化，强制设定为 AD9670 的参数（8通道，14位分辨率，寻找特定的同步帧头）。

·  数据拼装（最关键）：原代码输出的是 8 个散落的 16位 (14位补齐) 通道数据 AdcDataCh0 到 AdcDataCh7。你需要写一行 Verilog 代码，把它们像串糖葫芦一样拼起来：assign m_axis_tdata = {Ch7, Ch6, ..., Ch0}，变成一个完整的 128 位宽的数据包。

·  接口标准化：加上 m_axis_tvalid (数据有效信号) 和 m_axis_tready (DMA 准备好信号)，构成标准的 AXI-Stream 主机接口。

·  Vivado 打包：点击 Vivado 里的 Package IP 按钮。这就好比把这堆散装代码装进了一个带有标准 AXI 接口的黑盒子里。之后，你就可以在 Block Design 里把它和官方的 AXI DMA 直接连起来了。

官网：

四个仓库（官网的内容文件、系统硬件的规格说明文档、matlab上位机、下位机驱动和tcp数据发送），确定了没有自定义ip核，但是找到了一个说明文档里面有连线图，有参考价值，目前是要造轮子,自己把缺的那个ip核做出来，

软件部分（oiAdc.c寄存器配置、oiAdcdma.c 负责控制dma数据流搬运至ddr、oiserver.c lwip传输给上位机、oiMain.c 主程序循环状态机轮询），

自己找到了adc-lvds库，这个通用的接口支持ad9252也是8通道14位，对于造轮子有参考价值。

造轮子具体需要做什么，

用那个adc lvds库的逻辑内核，把参数固化为ad9670的参数，8通道14位分辨率，

数据拼装，把输出的8个散落的16位通道数据拼成完整的128位宽的数据包，

然后加上数据有效信号和DMAready信号构成标准的AXI-stream主机接口，然后打包成ip核，

然后再照着他的文档连线，把Ultrascale的部分改成7100，写新的约束，作为platform，再做软件部分，以及上位机对应修改。

测试利用 AD9670 内置的 Test Pattern（测试码） 验证咱们重构的整条高速数据通路是否准确无误

补充：目前是只做接收端还是发射端也要带着做